- 附件二

- 技术规格、参数和要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100KG全自动洗脱机 | 一、全悬浮式自动工业洗涤脱水机。内胆和外缸接口采用对接方式，可有效避免布草的意外损伤。 二、采用SUS304不锈钢面板和内筒、外筒，使用寿命更长，更易清洗。 三、采用SUS304不锈钢液缸、经久耐用、永不生锈。 四、整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减震装置上，减震达95%，使用时无需基础。 五、配有自动洗涤剂分离容器，既不会产生皂粉堆积现象，也不会产生添加剂不能充分溶解而引起布草的灼伤现象。 六、使用全电脑控制，进口变频器调速，洗涤程序人机对话，液晶屏幕显示一目了然。故具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。 七、电器控制部分采用知名进口品牌优质元器件。 八、为了保障脱水的稳定性洗衣机皮带轮需设计在前后轴承的中间。 | 1台 |
| 2 | 100KG全自动烘干机 | 一、采用SUS304不锈钢面板和内筒，使用寿命更长。 二、采用微电脑自动控制，液晶屏幕显示一目了然，具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。并可根据不同洗涤物含水率可任意设定烘干时间、烘干最高温度、自动倒运转。中途开门查看自动停止运转，到设定烘干时间自动停止运转并发出停转信号提示。且具有运转平稳、噪音低、安装方便，操作使用简单，加热效率高、升温快、结构合理。大开门大视镜，投取烘干物方便快速，可随时查看衣物烘干情况。 三、3.1.电加热管要求：采用直管加螺旋式散热片，保障电热管有效导热快能耗损失低，电热管使用寿命长。 3.2电加热管与壳体安装要求：有漏电安全保护装置（即使漏电也不会传到壳体上），加热管整体连接有隔热装置，保证电热管热量不会传导到壳体上。 3.3电加热器设计要求：整体大开口，保证有足够的风量与所有电加热管交换，充分利用加热管发热量，导热又快又耐用并安装双重超温停机报警装置，保护设备及烘干安全。 四、电器控制部分采用知名进口品牌优质元器件。 | 1台 |
| 3 | 100KG全自动洗脱机/100KG全自动烘干机 | 设备场内运输、卸车、移位、就位洗衣房及旧设备的运输 | 1项 |
|  |  | 设备安装、调试、培训及售后服务，售后服务不少于1年 | 1项 |